“无人机航测教学设备”招标具体参数要求

| 序号 | 分项名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航测无人机 | 1、最长飞行时间≥55分钟，最大起飞重量≥9千克,飞行器对角线轴距≤900mm；配备六向双目视觉和红外感知系统，定位和避障能力； 2、支持最多可同时搭载三个负载，最大载重达 2.7 公斤； 3、定位系统支持BeiDou+Galileo+GPS+GLONASS,RTK正常工作时飞行器悬停精度水平≤±0.1m,垂直≤ ±0.1m； 4、支持三路1080p高清传输，支持4G模块实现无人机的控制和图像视频传输,最大信号有效距离≥20km；可支持仿地飞行，单点环绕航线，水平立面航线； 5、整套包含：飞行器1个、遥控器1个、遥控器电池1个，飞行电池2块，4g图传，运输箱,智能电池箱。 | 套 | 1 |
| 2 | 全画幅航测相机 | 1、正射飞行时支持边飞边摆动云台角度采集三维倾斜数据，间隔拍照时间≤0.7s； 2、二维和三维建模成果可达到平面精度优于5cm，高程精度优于10cm；具备机械快门，快门速度可达到1/2000s,支持PPK数据存储； 3、具备三轴增稳云台，角度抖动量不超过±0.01°,云台相机镜头多个焦段可选； 4、负载重量≤800g、工作温度区间不小于-20°C至50°C； 5、具备全画幅传感器、传感器尺寸34×19mm、有效像素≥4500万、像元尺寸≥4µm。 | 台 | 1 |
| 3 | RTK定位设备 | 1、RTK移动端+基站，支持GPS、北斗定位系统； 2、厘米级定位精度。 | 台 | 1 |
| 4 | 高精度测绘激光雷达相机 | 1、激光雷达的最大探测距离不低于400m，最多支持3个回波，支持多种网络RTK模块，已有基站数据情况下，支持PPK后差分处理； 2、传感器有效像素≥2000 万，图像尺寸 4864× 3648，具备三轴增稳云台，云台可控转动范围 可达到俯仰：-120°至+30°；平移：±320°； 3、支持在地面站上实时显示采集到的点云数据，且可选择按照真彩色、反射率和高度上色的不同方式进行点云着色； 4、系统负载同时具备激光雷达和可见光传感器，能够获取真彩色点云数据，负载重量≤1kg； 5、外形尺寸≤160×120×170mm，产品重量≤1kg。 | 台 | 1 |
| 5 | 航测软件 | 1.支持实时三维建模，实时建模延迟不超过1分钟,二维航拍支持实时真正射处理,支持空三集群处理； 2.支持激光雷达数据处理,一键式输出高精度真彩点云成果,包含轨迹解算、点云与可见光数据精准融合、点云精度优化; 3.支持多光谱数据建模，直接生成多光谱数据的正射影像和数字高程模型，同时支持NDVI、NDRE等指数的输出; 4.提供自主航线规划、飞行航拍、全自动完成二维/三维重建; 5.支持测量目标的坐标、距离、面积、体积等多种数据; 6.支持Lidar单木分割，单木参数信息提取; 7.支持一键提取点状、线状地物信息。 | 套 | 1 |
| 6 | 红外视觉设备 | 支持开源飞控px4和APM，识别距离20m | 套 | 1 |
| 7 | 轻小型航测无人机 | 1、巡航时间≥45分钟,起飞重量≤1kg,支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型； 2、测绘相机CMOS不低于4/3英寸，红外传感器分辨率大于640*512,支持点测温和区域测温,具备绿、红、红边、近红外相机； 3、具有全向感知系统,具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒,支持设置刹停距离； 4、支持GPS+GLONASS+BEIDOU，支持单北斗模式,RTK 厘米级定位； 5、整套包含：折叠机臂飞行器，遥控器，充电管家，安全箱，收纳包，电池4块，RTK模块，4G图传，128G高速内存卡。 | 套 | 2 |
| 8 | ROS智能无人车 | 1、整车续航里程10km，重量≤20kg； 2、板载计算机i712代，内存16GB DDR4； 3、Ubuntu系统，飞控pixhawk6c，RTK定位，深度相机，激光雷达避障； 4、MP地面站使用，GAZEBO仿真。 | 辆 | 1 |